新建铁路赣州至深圳客运专线（东源段）GSSG-4 标临时用地（古洞弃土场）土地复垦项目初步验收意见

| 1 | 临时用地使用单位 | 中铁四局集团有限公司赣深客专（GSSG-5 标）工程指挥部 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 临时用地复垦地块名称 | 古洞弃土场（DK26） |
| 3 | 工程概况 | 《新建铁路赣州至深圳客运专线（东源县）GSSG-5标临时用地土地复垦方案》、《新建铁路赣州至深圳客运专线（东源县）GSSG-5标协议外临时用地土地复垦方案》分别由广州粤地信息科技有限公司、广东南粤规划设计有限公司编制。本次申请验收的临时用地古洞弃土场（DK26）包含1个地块，位于义合镇超阳村，申请总面积3.2204hm2（已批复面积0hm2，未批复面积3.2204hm2），实际损毁面积3.0401hm2，复垦目标地类为有林地、水田。 |
| 4 | 施工过程 | 复垦工程从2023年7月1日开工至2023年10月20日已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（地面石渣清理、犁底层构筑、客土回覆与平整）、土壤改良工程（施有机肥、土地翻耕）、植物措施等措施，恢复了临时用地原有生产条件。 |
| 5 | 复垦任务完成情况 | 古洞弃土场：应复垦工程量（地面石渣清理6080.2m3，犁底层构筑2392.8m3，客土回覆与平整9120.3m3，施有机肥63.55t，土地翻耕3.0401hm2，灌排沟720.71m，种植乔木1.8396hm2，撒播草种551.88 kg）。 已按要求完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。 |
| 6 | 工程质量认定 | 土地复垦工作已按照原方案进行复垦，达到验收条件。 |
| 7 | 初步验收意见 | 县自然资源局会同县农业农村局、县林业局、市生态环境局东源分局等有关部门，组织邀请有关专家和农村集体经济组织代表，依据土地复垦方案、阶段土地复垦计划，对古洞弃土场复垦工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，古洞弃土场按复垦方案要求完成土地平整工程（地面石渣清理、犁底层构筑、客土回覆与平整）、土壤改良工程（施有机肥、土地翻耕）、植物措施等工作，基本达到复垦目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对地块作物生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。 |
| 8 | 附件 | 古洞弃土场红线范围、现场复垦照片、复垦竣工图 |

一、红线范围

二、现场复垦照片：

三、复垦竣工图：